三角（威海）华达轮胎复新有限公司

2022年度环境保护信息公开

三角（威海）华达轮胎复新有限公司系三角轮胎股份有限公司控股子公司，始终坚持科技创新、绿色发展，持续改善生产工艺和产污环节，严格按照国家和省市相关法律法规要求做好污染物的排放控制和治理。

一、基础信息

| 单位名称 | 三角（威海）华达轮胎复新有限公司 |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 913710817648089820 |
| 主要负责人 | 左正彬 |
| 生产地址 | 山东省威海市南海新区小观镇东永安街7-1号 |
| 联系方式 | 0631-8967642 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 橡胶制品的生产 |
| 产品及规模 | 500万条内胎和500万条垫带、10万条硫化胶囊、30万条轮胎翻新 |

二、排污信息

| 类别 | 主要 污染物 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口位置 | 执行标准 | 实际排放浓度 | 超标排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气锅炉废气 | 颗粒物 | 通过低氮燃烧器产生的废气经16米排气筒排放 | 1 | 锅炉废气排放口(DB005) | 10mg/m³ | 1.4-3.1mg/m³ | 无 |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 200mg/m³ | 46.7-77mg/m³ | 无 |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 50mg/m³ | 0.665-3.98mg/m³ | 无 |
|  | 烟气林格曼黑度 |  |  |  | 未检出（<1） | 1级 | 无 |
| 炼胶废气 | 颗粒物 | 炼胶废气经治理设施处理后经总高30米排气筒排放 | 4 | 炼胶废气排放口（DA001-004） | 10mg/m³ | 1.53-3.58mg/m³ | 无 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 10mg/m³ | 1.29-3.96mg/m³ | 无 |
|  | 臭气浓度 |  |  |  | 6000 | 309-724 | 无 |
| 硫化废气 | 非甲烷总烃 | 硫化废气经治理设施处理后经总高16米排气筒排放 | 2 | 硫化废气排放口(DA006-007) | 10mg/m³ | 1.28/2.82mg/m³ | 无 |
|  | 臭气浓度 |  |  |  | 2000 | 229-309 | 无 |
| 压出废气 | 非甲烷总烃 | 压出废气经治理设施处理后经总高16米排气筒排放 | 1 | 压出废气排放口(DA009) | 10mg/m³ | 1.44mg/m³ | 无 |
|  | 臭气浓度 |  |  |  | 2000 | 174-229 | 无 |
| 配料废气 | 颗粒物 | 配料废气经治理设施处理后经总高30米排气筒排放 | 1 | 配料废气排放口(DA009) | 10mg/m³ | 1.9mg/m³ | 无 |
| 废水 | CODcr | 经厂内污水处理站处理后到小观镇污水处理厂 | 1 | 厂区综合废水排放口 | 300mg/L | 114mg/L | 无 |
|  | 悬浮物 |  |  |  | 150mg/L | 9mg/L | 无 |
|  | 总氮（以N计） |  |  |  | 40mg/L | 4.85 | 无 |
|  | 总磷（以P计） |  |  |  | 1.0mg/L | 0.36 mg/L | 无 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 30mg/L | 3.34mg/L | 无 |
|  | 石油类 |  |  |  | 10mg/L | 0.43 mg/L | 无 |
|  | BOD |  |  |  | 80mg/L | 26.9mg/L | 无 |
|  | pH |  |  |  | 6-9 | 7.3 | 无 |

三、防治污染设施的建设和运行情况

华达公司按照环境保护法律法规和山东省环境保护相关规章、条例要求保障防治污染设施运行正常。具体如下：

1、废水处理设施：生产和生活综合污水经过厂区内污水处理站设施处理后进入市政管网，符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB-T-31962-2015）和《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632—2011）。

2、天然气锅炉废气：采用低氮燃烧后的废气经16米排气筒排放，各项污染物排放符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB37  2374-2018）表2“一般控制区”。

3、工艺废气处理设施：炭黑采用密封管路直接由气力输送进入炭黑储斗；在产污环节，安装有脉冲袋式除尘器和VOCs异味处理设施，废气中的挥发性有机物符合《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37 2801.6-2018），颗粒物符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632—2011），臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

4、固体废物污染防治方面：进行分类贮存和处理，其中生活垃圾由环卫部门统一清运处置；一般工业固体废弃物由具备资质的经销商回收综合利用；废矿物油等危险废物贮存在专门的危险废物贮存库，由具备危险废物收集、贮存、转运资质的单位进行处置或利用，贮存库建设符合环保标准，严格按照危险废物管理要求分类、分区存放，严格管控好转移入库环节，避免废油外泄，按照要求办理危险废物管理计划申报和转移联单。

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

华达公司严格按照法律法规的规定，执行建设项目环境保护“三同时”制度，获得了环评批复并通过环保验收；2020年8月2日取得新版《排污许可证》，按照规范要求进行管理和记录各种台账，按照批准后的监测方案和要求组织开展环境自行监测。

五、突发环境事件应急预案

华达公司制定了企业突发环境事件应急预案，并在当地环境保护部门进行备案，定期组织培训和演练。

六、其他应当公开的环境信息

华达公司严格遵守并执行国家及地方政府环保法律、法规及其他相关管理规定。项目的建设严格执行建设项目三同时制度，生产运行建立了环境管理体系，严格遵守国家及地方各污染物防治法律法规，确保污染防治设施有效运转，各项污染物达标排放和合理处置。

七、自行监测方案

华达公司与有资质的第三方检测单位签订委托检测合同，自行监测方案如下：

废水自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 |  | 监测 点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | 氨氮 | 综合污水总排口 | 1次/年 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） | 30mg/L | 纳氏试剂比色法 | 氨氮检测仪 | 手工监测 |
|  | 化学需氧量 |  | 1次年 |  | 300mg/L | 重铬酸钾氧化法 | COD检测仪 | 手工监测 |
|  | pH值 |  | 1次/年 |  | 6-9 | 复合玻璃电极法 | pH计 | 手工监测 |
|  | 悬浮物 |  | 1次/年 |  | 150mg/L | 重量法 | 电子天平 | 手工监测 |
|  | BOD |  | 1次/年 |  | 80mg/L | 稀释与接种法 | 生化培养箱 | 手工监测 |
|  | 总氮 |  | 1次/年 |  | 40mg/L | 紫外分光光度法 | 分光光度计 | 手工监测 |
|  | 总磷 |  | 1次/年 |  | 1.0mg/L | 分光光度法 | 分光光度计 | 手工监测 |
|  | 石油类 |  | 1次/年 |  | 10mg/L | 红外分光光度法 | 分光光度计 | 手工监测 |
| 污染物排放方式 及排放去向 |  | 经公司综合废水处理站处理后通过市政管网排入小观镇污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |
| 监测质量控制措施 |  | - 手工监测项目委托第三方机构按频次监测；2、平行样、加密样、加标回收、标准样品等。 |  |  |  |  |  |  |
| 监测结果 公开时限 |  |  |  |  |  |  |  |  |

废气有组织排放自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 |  | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值（mg/m3） | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | 颗粒物 | 工艺废气排放口 | 1次/年 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011） | 12 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样法 | 烘箱/天平 | 手工检测 |
|  | 非甲烷总烃 | 工艺废气排放口 | 1次/半年 | 《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37 2801.6-2018） | 10 | 气相色谱法 | 气相色谱仪 | 自动监测 |
|  | 臭气浓度 | 工艺废气排放口 | 1次/年 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554） | 6000/2000 | 三点比较式臭袋法 | — | 手工检测 |
|  | 颗粒物 | 天然气锅炉废气排放口 | 1次/季度 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB37 2374-2018）表2“一般控制区” | 10 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样法 | -- | 手工检测 |
|  | 氮氧化物 | 天然气锅炉废气排放口 | 1次/季度 |  | 200 | 定电位电解法 | -- | 自动监测 |
|  | 二氧化硫 | 天然气锅炉废气排放口 | 1次/季度 |  | 50 | 定电位电解法 | -- | 自动监测 |
| 污染物排放方式 及排放去向 |  | 通过烟囱排放到环境大气 |  |  |  |  |  |  |
| 监测质量控制措施 |  | 平行样、加密样、加标回收、标准样品等 |  |  |  |  |  |  |
| 监测结果 公开时限 |  |  |  |  |  |  |  |  |

废气无组织排放自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 |  | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值（mg/m3） | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | 颗粒物 | 厂界周围浓度最高点 | 1次/年 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） | 1.0 | 重量法 | 电子天平 | — |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 2.0 | 气相色谱法 | 气相色谱仪 | — |
|  | 臭气浓度 |  |  | 恶臭污染物排放标准（GB14554） | 20 | 三点比较式臭袋法 | — | — |
| 污染物排放方式 及排放去向 |  | 无组织排放 |  |  |  |  |  |  |
| 监测质量控制措施 |  | 平行样、加密样、加标回收、标准样品等 |  |  |  |  |  |  |
| 监测结果 公开时限 |  |  |  |  |  |  |  |  |

噪声自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 |  | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 (dB（A）) | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | 噪声 | 厂界东 | 1 次/季度 | GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 2类 | 昼间60 夜间50 | 厂界四周、白天和夜间 | 噪声频谱分析仪 |  |
|  |  | 厂界南 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厂界西 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厂界北 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放方式 及排放去向 |  | 排入声环境 |  |  |  |  |  |  |
| 监测质量控制措施 |  | 声级计定期进行检定，使用前后用标准源进行校准，校准前后仪器灵敏度变化＜0.5dB（A） |  |  |  |  |  |  |
| 监测结果 公开时限 |  |  |  |  |  |  |  |  |